Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Меблі для навчальних закладів відділу освіти Ладижинської міської ради, код за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника - 39160000-1 Шкільні меблі |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2025-05-29-011069-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника Назва предмета закупівлі; Меблі для навчальних закладів відділу освіти Ладижинської міської ради. Код ДК 021:2015; 39160000-1 Шкільні меблі. Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт; Заклади освіти Ладижинської міської ради - м. Ладижин, Гайсинського району Вінницької області. Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт; до 15.08.2025 року. № з/п; назва товару; кількість; опис товару; Зовнішній вигляд; Місце поставки. Комплект стіл 2-місний з полицею , №4-6 + cтілець №4-6 2 шт; 15; Стіл-парта регульована по висоті Група зросту: 4-6 ( 640, 700, 760). Розмір стільниці: 1200х600 мм. Бокові стійки столу-парти мають бути металеві зварної конструкції та виготовляються з круглої труби Ø27х1,2; Ø22х1,5 та овальної труби 40х20х1,2. Стіл – парта має регулюватись по висоті за допомогою 4-х телескопічних муфт. Покриття металевих частин – напилення порошкової фарби. Всі виступаючі закінчення металевих деталей закриті пластиковими заглушками або «башмаками». Щитові елементи мають виготовлятись з плит ламінованих ДСП емісії класу Е1 кольору бук, товщиною не менше 16 мм. Розмір стільниці: 1200х600 мм .Стільниця із чотирма заокругленими кутами має личкуватись крайкою ПВХ товщиною не менше 2 мм, інші деталі – крайкою ПВХ товщиною не менше 0,5 мм. Підстілля має складатись з переднього екрану та полиці під стільницею, що для підвищення міцності кріпиться в швелера, приварені до ніжок каркасу. Стілець учнівський зі змінною висотою Група зросту: 4-6 (380, 420, 460). Габаритні розміри: Ширина – 380 мм; Глибина – 350 мм. Металевий каркас стільця має виготовляється з круглих труб Ø27х1,2 та Ø22х1,5. Регулювання висоти має здійснюватися за допомогою 2-х телескопічних муфт. Покриття металевих частин – напилення порошкової фарби. Всі виступаючі закінчення металічних деталей мають бути закриті пластиковими заглушками або «башмаками». Конструкція лижі стільців – посиленого типу з площинною опори на підлогу. У стільцях на сидіннях та спинках має використовуватись гнутоклеєна букова фанера товщиною 7-8 мм,. Кути сидіння та спинки мають бути заокругленні, мати анатомічну форму та кріпитись до каркасу стільця спеціальними заклепками, для запобіганню травматичності та пошкодженню одягу, а також, унеможливлювати розбирання стільців учнями. Сидіння та спинки повинні мають стійке до стирання двошарове екологічно чисте лакофарбове покриття. Стільці обов’язково повинні мати можливість компактно штабелюватись між собою з метою полегшення прибирання кабінетів та збільшення простору за необхідності (надати фото у підтвердження). Колір каркасу сірий (RAL7035); Колір ДСП бук; Ліцей 2. Стіл 2-місний з полицею №4-6, на круглій трубі; 118; Стіл-парта регульована по висоті Група зросту: 4-6 ( 640, 700, 760). Розмір стільниці: 1200х600 мм. Бокові стійки столу-парти мають бути металеві зварної конструкції та виготовляються з круглої труби Ø27х1,2; Ø22х1,5 та овальної труби 40х20х1,2. Стіл – парта має регулюватись по висоті за допомогою 4-х телескопічних муфт. Покриття металевих частин – напилення порошкової фарби. Всі виступаючі закінчення металевих деталей закриті пластиковими заглушками або «башмаками». Щитові елементи мають виготовлятись з плит ламінованих ДСП емісії класу Е1 кольору бук, товщиною не менше 16 мм. Розмір стільниці: 1200х600 мм .Стільниця із чотирма заокругленими кутами має личкуватись крайкою ПВХ товщиною не менше 2 мм, інші деталі – крайкою ПВХ товщиною не менше 0,5 мм. Підстілля має складатись з переднього екрану та полиці під стільницею, що для підвищення міцності кріпиться в швелера, приварені до ніжок каркасу. Колір каркасу сірий (RAL7035); Колір ДСП бук,; Ліцей 2 - 73 шт Ліцей 3 - 45 шт. Стіл учнівський 1-місний з полицею, регулюється на ростові групи № 4-6; 86; Габаритні розміри: 700х500х640-760 мм. Каркас виготовляється з круглої металевої труби діаметром 25 мм та 32 мм. Покриття наноситься напиленням порошкових полімерних матеріалів. Стільниця із заокругленими кутами, виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм та оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Екран та полиця виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм та оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. На каркасі присутнє маркування ростових груп при регулюванні висоти столу. Колір ДСП: сірий. Колір каркасу: сірий (RAL7035) - 28 шт Колір ДСП: дуб молочний. Колір каркасу: сірий (RAL7035) - 58 шт; Ліцей 4. Комплект стіл 1-місний з полицею, №4-6 + стілець Т-подібний на круглій трубі, №4-6; 45; Габаритні розміри стола: 700х500х640-760 мм. Металеві частини учнівського стола виготовляються з круглої труби розміром Д25х1,2 мм і Д32х1,2 мм та мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Стільниця з заокругленими кутами, виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Торці стільниці кромкуються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Екран та полиця виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Торці екрану та полиці кромкуються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Габаритні розміри стільця: 380х448х736-816 мм, h=380-460 мм Розмір спинки: 380х200 мм, розмір сидіння: 380х350 мм. Сидіння та спинка виготовляються з гнуто-клеєної фанери товщиною 8-9 мм та покриваються безкольоровим лаком на водній основі. Кути сидіння і спинки та передня крайка сидіння мають радіус заокруглення для запобігання травмуванню. Каркас стільця виготовляється з круглої труби розміром Д25х1,2 мм та Д32х1,2 мм з нанесенням порошкової фарби. Спинка та сидіння кріпляться до каркасу гвинтами та гайками. Регулювання висоти стільця здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. На торцях каркасу закріплюються пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Колір каркасів та ДСП – за узгодженням із замовником.; Ліцей 1 - 21 шт Заозерне - 24 шт. Лава 2-місна зі спинкою, ростова група №6; 73; Габаритні розміри: 1200х405х800 мм. .Каркас лави виготовляється з квадратної металевої труби розміром 20х20 мм та товщиною 1,2 мм. Покриття наноситься методом напилення порошкових полімерних матеріалів. Сидіння лавки і спинка - з заокругленими кутами і виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Крайки сидіння та спинки оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Колір ДСП-бук; Колір каркасу-сірий; Ліцей 2. Шафа комбінована з відкритим верхом; 5; Габаритні розміри: ширина – 850мм, глибина – 432мм, висота – 1864мм. Конструктивні складові секції: нижні дверцята, кришки верхня і нижня, боковини і полки виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16мм, кольору “Бук світлий” , класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Для кріплення використовується якісна фурнітура. Задня стінка – ДВП.; Ліцей 2. Шафа комбінована зі скляними дверцятами; 1; Габаритні розміри: ширина – 850мм, глибина – 432мм, висота – 1864мм. Конструктивні складові секції: верхні дверцята – прозоре скло, нижні дверцята, кришки верхня і нижня, боковини і полки виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16мм, класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 0,5 мм. ДСП колір “Бук світлий”. Для кріплення використовується якісна фурнітура. Задня стінка – ДВП.; Ліцей 2. Шафа книжкова чотирьохдверна; 2; Габаритні розміри: ширина – 850мм, глибина – 432мм, висота – 1864мм. Конструктивні складові секції: фасади, кришки верхня і нижня, боковини і полки виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16мм, класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 0,5 мм. ДСП колір “Бук світлий”. Для кріплення використовується якісна фурнітура.Задня стінка – ДВП.; Ліцей 2 - 1 шт Берізка - 1 шт. Секція нижня відкрита; 1; Габаритні розміри: ширина – 850мм, глибина – 415мм, висота – 1004мм. Конструктивні складові секції: фасади, кришки верхня і нижня, боковини і полки виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16мм, класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 0,5 мм. ДСП колір “Бук світлий”. Для кріплення використовується якісна фурнітура. Задня стінка – ДВП.; Ліцей 2. Шафа книжкова 2-дверна; 2; Габаритні розміри: ширина – 850мм, глибина – 432мм, висота–1864мм. Конструктивні складові секції: фасади, кришки верхня і нижня, боковини і полки виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16мм, класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 0,5 мм. ДСП колір “Бук світлий”. Для кріплення використовується якісна фурнітура. Задня стінка - ДВП; Берізка. Шафа книжкова на півзакрита 4х дверна; 6; Габаритні розміри: 800х380х1850 мм. Корпус шафи, вкладні полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, ручки меблеві хромовані. Шафа має 4 полиці (5 ніш). Передбачена можливість зміни відстані між полицями. Колір ДСП: бук; Дзвіночок. Шафа книжкова напівзакрита 2хдверна з шухлядами напівзакрита з полицями; 1; Габаритні розміри: 800х380х1850мм. Корпус шафи, вкладні полиці, дверцята та фасади шухляд виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка та дно шухляд виготовляються з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, роликові напрямні, ручки меблеві хромовані. Шафа має 4 полиці (5 ніш). Передбачено можливість зміни відстані між полицями. Колір ДСП: бук; Дзвіночок. Пенал 2-дверний; 2; Габаритні розміри: 400х380х1850 мм. Корпус пенала, вкладні полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має 4 полиці (5 ніш). Колір бук - 1 шт. Колір сірий - 1 шт Задня стінка – ДВП; Берізка. Шафа книжкова з дверцятами; 1; Габаритні розміри: 800х380х1850 мм. Корпус шафи, вкладні полиці та нижні дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Рамочні фасади для скла виготовляються з МДФ. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, хромовані меблеві ручки. Шафа має 4 полиці (5 ніш). Колір ДСП та МДФ - сірий; Берізка. Шафа з дверцятами та полицями; 6; Розміри : ширина-1000мм, висота-1990мм , глибина-380 мм,. Корпус шафи, полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ДВП товщиною 3 мм. Фурнітура : міні фікси, шканти, євро гвинти, металеві ручки Колір ДСП – за узгодженням із замовником; Казка. Секція Стінки №1; 2; Габаритні розміри: 600х380х1600 мм. .Шафа напівзакрита 2-дверна. Фасади та корпус шафи виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Оклейка: крайкова стрічка ПВХ жовтого кольору товщиною 1 мм. В комплектуванні шафи використовується якісна фурнітура і комплектуючі, що спрощує процес збирання й розбирання, а також дозволяє проводити його багаторазово і без ушкодження кріпильних елементів. Кріпильні вироби мають захисне декоративне покриття. Колір корпусу: бук, колір фасаду: жовтий/лайм.; Ліцей 2. Секція Стінки №2; 5; Габаритні розміри: 600х380х1900 мм.Шафа напівзакрита 4-дверна. Фасади та корпус шафи виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Оклейка: крайкова стрічка ПВХ жовтого кольору товщиною 1 мм. В комплектуванні шафи використовується якісна фурнітура і комплектуючі, що спрощує процес збирання й розбирання, а також дозволяє проводити його багаторазово і без ушкодження кріпильних елементів. Кріпильні вироби мають захисне декоративне покриття. Колір корпусу: дуб молочний, колір фасаду: крем/лаванда - 1 шт (Ліцей 2) Колір корпусу: бук, колір фасаду: жовтий/лайм - 4 шт (Дзвіночок); Ліцей 2 - 1 шт. Дзвіночок - 4 шт. Секція Стінки №3; 1; Габаритні розміри: 600х380х1350 мм. Стелаж з 6-ма шухлядами повного висування. Фасади та корпус стелажа виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Оклейка: крайкова стрічка ПВХ жовтого кольору товщиною 1 мм. В комплектуванні стелажа використовується якісна фурнітура і комплектуючі, що спрощує процес збирання й розбирання, а також дозволяє проводити його багаторазово і без ушкодження кріпильних елементів. Кріпильні вироби мають захисне декоративне покриття. Можлива комбінація кольорів: Колір ДСП – за узгодженням із замовником; Дзвіночок. Секція Стінки №4; 2; Габаритні розміри: 696х410х1885 мм. . Виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Оклейка: крайкова стрічка ПВХ жовтого кольору товщиною 1 мм. Нижнє відділення комплектується комплектується пластиковими лотками та має місце для зберігання речей. Зверху розташоване відділення з закритими полицями, що призначені для зберігання дидактичного матеріалу, книг, папок, особистих речей дітей та вчителя та місцем для верхнього одягу з висувною штангою. Дверцята оснащені меблевими замками. Колір корпусу: дуб молочний. Колір фасаду: крем/лаванда.; Ліцей 1 (садок). Тумба відкрита з лотками; 2; Габаритні розміри: 702х370х780 мм. Тумба відкрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Тумба має 4 відкриті полиці та комплектується 8-ма пластиковими висувними лотками . Тумба обладнана металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП за узгодженням із Замовником; Ліцей 4. Шафа напівзакрита з полицями (висота 1910); 1; Габаритні розміри: 800х370х1910 мм.. Шафа з двома дверцятами і відкритими полицями виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має 2 закриті та 4 відкриті полиці. Шафа обладнана металевими опорами,що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: за узгодженням із Замовником; Ліцей 4. Тумба закрита з полицею; 2; Габаритні розміри: 800х370х780 мм. Тумба закрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Тумба має 2 закриті полиці. Тумба обладнана металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: за узгодженням із Замовником; Ліцей 4. Шафа напівзакрита з полицями (висота 1710); 2; Габаритні розміри: 800х370х1710 мм. Шафа з двома дверцятами і відкритими полицями виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має 2 закриті і 3 відкриті полиці. Шафа обладнана металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: за узгодженням із Замовником; Ліцей 4. Шафа напівзакрита з полицями (висота 1515); 3; Габаритні розміри: 800х370х1515 мм. Шафа з двома дверцятами і відкритими полицями виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має 2 закриті і 2 відкриті полиці. Шафа обладнана металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: за узгодженням із Замовником; Ліцей 4. Шафа для одягу і книг закрита 2-дверна; 7; Габаритні розміри: 800х520х1850мм. Корпус шафи, вкладні полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має 4 полиці (5 ніш). Передбачена можливість зміни відстані між полицями. Фурнітура: єврогвинти, хромовані меблеві ручки, штанга овальна 22х15 мм. Задня стінка – ДВП. Колір бук – 6 шт (Джерельце) Колір сірий – 1 шт (Берізка); Джерельце – 6 шт Берізка – 1 шт. Шафа для одягу і книг; 1; Габаритні розміри: ширина – 850мм, глибина – 432мм, висота–1864мм Конструктивні складові секції: фасади, кришки верхня і нижня, боковини і полки виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16мм, класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 0,5 мм. ДСП Колір бук. Задня стінка - ДВП; Берізка. Пенал для одягу з овальною штангою; 6; Габаритні розміри: 400х520х1850 мм. Корпус пенала, вкладна полиця та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, хромована меблева ручка, штанга овальна хромована 22х15 мм. Колір ДСП: бук; Джерельце - 3 шт Дзвіночок - 2 шт Берізка - 1 шт. Шафа кухонна; 8; Габаритні розміри: Ширина: 800 мм, Висота: 1850 мм, Глибина: 410 мм Корпус шафи, полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм, стільниці – 22 мм особливості конструкції - глибина верхньої частини – 302 мм, глибина нижньої частини - 410 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ДВП товщиною 3 мм. Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, шканти, ручки меблеві хромовані. Колір ДСП: за узгодженням із Замовником; Казка. Шафа 3-х дверна з двома шухлядами; 2; Габаритні розміри : ширина-1050мм, висота-1950мм, глибина-420мм. Корпус шафи, полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ДВП товщиною 3 мм. наявність видвижної штанги для одягу та двох шухляд. Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, шканти, ручки меблеві хромовані. Колір ДСП: за узгодженням із Замовником; Казка. Шафа для одягу; 2; Габаритні розміри: висота- 2100, ширина-900мм, глибина-520 мм, Корпус шафи, полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ДВП товщиною 3 мм. Наявність овальної штанги для одягу. Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, шканти, ручки меблеві хромовані. Колір ДСП: за узгодженням із Замовником; Казка. Шафа господарська; 10; Габаритні розміри шафи:ширина - 800 мм, висота – 1850 мм, глибина – 380 Корпус шафи, полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ДВП товщиною 3 мм. Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, шканти, ручки меблеві хромовані. Колір ДСП: за узгодженням із Замовником; Казка. Антрисоль 2х дверна; 7; Габаритні розміри: 800х380х400 мм. Антресоль виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасади оклеєюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, меблеві хромовані ручки. Колір ДСП: за узгодженням із Замовником; Джерельце - 6 шт Дзвіночок - 1 шт. Секція нижня для таблиць; 1; Габаритні розміри: ширина – 850мм, глибина – 432мм, висота–1004мм. Конструктивні складові секції: фасади, кришки верхня і нижня, боковини і полки виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16мм, класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Колір бук Задня стінка – ДВП.; Берізка. Секція верхня з дверцятами; 1; Габаритні розміри: ширина – 850мм, глибина – 432мм, висота – 860мм. Конструктивні складові секції: фасади, кришки верхня і нижня, боковини і полки виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16мм, класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Колір бук Задня стінка – ДВП.; Берізка. Стелаж для книг; 1; Габаритні розміри: 635х360х1700мм Каркас стелажу для книг виготовляється з натуральної деревини, полиці виготовлені з фарбованого МДФ. Стелаж покривається спеціальними екологічними фарбами для дитячих меблів. Колір світлий бежевий; Берізка. Стелаж односторонній; 1; Габаритні розміри: ширина – 1000мм, глибина – 250мм, висота – 2014мм. Стелаж призначений для комплектації кабінетів у навчальних закладах, бібліотек і т.п. Конструктивні складові секцій: кришки верхня і нижня, боковини і полки виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16мм, класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 1,0 мм і 0.5 мм для полиць. Колір ДСП “Бук світлий”. Для кріплення використовується якісна фурнітура.; Берізка. Вішалка для рушників на 10 гачків з ДСП та натуральної деревини; 8; Габаритні розміри вішалки для рушників – 696х136х782 мм Складається: задня панель вішалки виготовлена з ламінованого ДСП товщиною 16мм класу емісії Е1, обклеєного по торцях протиударною крайкою ПВХ товщиною 0.45 мм, інші елементи- з натуральної деревини (сосна), що покриті екологічно чистим водорозчинним лаком або фарбою. Натуральна деревина дозволяє продовжити строк служби виробу, оскільки у місцях можливого зосередження вологи відсутні будь-які стикувальні шви, що дозволяє уникнути розбуханню матеріалів. Вішалка укомплектована 10 гачками для рушників.; Ромашка. Вішалка для рушників з поличкою на 10 гачків з ДСП; 8; Габаритні розміри: 750х120х750 мм. Вішалка виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Видимі торці оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм, кольору "алюміній". Кути вішалки заокруглені. Фурнітура: гачки для меблів хромовані малі. Комбінації кольорів ДСП: жовтий/лайм - 4 шт Колір ДСП: Бук - 4 шт; Берізка. Шафа-стелаж; 2; Габаритні розміри шафи – 1248х330х1152 мм Фасади, кришки верхні і нижні, боковини і полиці виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16мм класу емісії Е1 кольору, обклеєного по торцях протиударною крайкою ПВХ товщиною 0.45 мм. Колір «беж» з кольоровою кромкою Шафа містить 16 відділень. Шафа може мати різноманітне призначення, в залежності від потреб закладу.; Ромашка. Стіл приставний; 2; Стіл виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Всі елементи оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Конструкцією передбачено отвори для проводів офісної техніки, які закриті заглушками. Стіл може регулюватися по висоті. Використання якісної фурнітури і комплектуючих, зокрема мініфіксів, дозволяє проводити збирання і розбирання виробу багаторазово і без ушкодження кріпильних елементів. Габаритні розміри Столу приставного 1200х700х750 мм. Стільниця виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм та оклеєюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Стіл комплектується металевими опорами з труби розміром 40х40х1,5 мм. Передбачена можливість регулювання виробу по висоті. Колір ДСП: за узгодженням із Замовником; Ліцей 1. Стіл кутовий (правий); 1; Габаритні розміри: 1500х1200х750мм. Кутовий стіл виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Всі елементи оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1,0 мм. Конструкцією передбачені отвори для проводів офісної техніки, які закриті заглушками. Столи комплектуються опорами з металевої труби розміром 40х40 мм. Існує можливість використання виробу як самостійного предмету інтер`єру, так і в поєднанні з іншими столами та тумбами офісної серії. Використання якісної фурнітури і комплектуючих, зокрема мініфіксів, дозволяє проводити зборку і розбирання виробу багаторазово і без ушкодження кріпильних елементів. Колір ДСП: за узгодженням із Замовником; Ліцей 1. Стіл письмовий П-подібний; 5; Габаритні розміри: 1200х600х750 мм. Письмовий стіл виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Всі елементи оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Конструкцією передбачено отвори для проводів офісної Колір ДСП: за узгодженням із Замовником; Ліцей 1. Стіл письмовий 1-дверний, тумба праворуч; 2; Габаритні розміри: 1200х600х750 мм.. Корпус стола, полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Стільниця та дверцята оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Фурнітура: ручка меблева хромована, мініфікси, єврогвинти. Колір ДСП: бук - 1 шт (Ліцей 1), Колір ДСП: дуб молочний - 1 шт (Дзвіночок); Ліцей 2 - 1 шт Дзвіночок - 1 шт. Стіл комп'ютерний.; 17; Габаритні розміри - 1000*600*810/760 мм. Всі елементи столу виготовляються з ДСП товщиною 16 мм. Торці кришки личкуються крайкою ПВХ товщиною 2 мм, торці інших елементів – крайкою ПВХ товщиною 0,45-0,50 мм. Стіл призначений для комплектації кабінетів інформатики. В столі передбачене спеціальне місце для системного блоку, невелика полиця для особистих речей та висувна полиця для клавіатури. Колір ДСП: сірий , колір кромки: сірий. - 7 шт Колір ДСП - бук світлий з кромкою в колір - 10 шт; Ліцей 3 - 10 шт Ліцей 4 - 7 шт. Стіл для вчителя; 11; Габаритні розміри - 1200*600*760 мм. Робочий стіл виконано з якісного ДСП 16 мм, класу емісії Е1 , обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 2 мм та 0.5 мм. Для кріплення використовується якісна фурнітура. Стіл має максимально просту, однак, функціональну будову. Під стільницею розміщена функціональна полиця, яка дозволить сховати зайве і використовувати робочу поверхню з користю та зручністю. Підстілля залишається повністю вільним, що дозволяє, у разі необхідності, докомплектувати стіл тумбою. Колір ДСП: сірий , колір кромки: сірий - 2 шт Колір стола та кромки - "бук" - 9 шт; Ліцей 4. Тумба; 11; Габаритні розміри: ширина – 432мм, глибина – 476мм, висота – 604мм. Конструктивні складові тумби: фасади, кришки верхня і нижня, боковини і полки виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16мм, класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 1,0 мм і 0,5 мм для полиць. Для кріплення використовується якісна фурнітура. Задня стінка – ДВП. Тумба має дві висувні шухляди та відкриту полицю. Колір ДСП: сірий , колір кромки: сірий - 2 шт Колір ДСП: і кромки: "бук" - 9 шт; Ліцей 4. Стіл письмовий з полицею; 5; Габаритні розміри: 1200х600х750 мм. Стіл виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Стільниця оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Стійки, екран та полиця оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, мініфікси. Колір ДСП: бук; Джерельце. Стіл з шухлядами праворуч; 1; Габаритні розміри: 1200х600х750 мм. Корпус стола, полиці та фасади шухляд виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Стільниця має чотири заокруглення. Фасади шухляд та стільниця оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Дно шухляд виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, ручки меблеві хромовані, мініфікси, роликові направляючі. Колір сірий; Берізка. Стіл з 1 дверцею (зліва) та шухлядами (зправа); 1; Габаритні розміри: 1500х600х750 мм. Стіл виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Стільниця має чотири заокруглення.Стільниця, дверцята та фасади шухляд кромкуються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Стійки, полиця та екран кромкуються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Наявні три шухляди праворуч. Дно шухляд виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, роликові направляючі, мініфікси, ручки меблеві хромовані. Колір сірий; Берізка. Стіл дитячий з ящиками двомісний регульований по висоті; 28; Стіл дитячий з ящиками, регульований по висоті, двомісний Габаритні розміри, мм (Ш × Г × В) - 1100 * 450 * 430 ÷ 600 мм Каркас - ДСП товщиною 18 мм, оклеюється ПВХ товщиною 0,6 мм Комбінації кольорів ДСП: лайм/жовтий; Казка- 13 шт Ромашка – 15 шт. Стіл 6-кутний регульований по висоті; 7; Габаритні розміри: 1180х1040х460-580 мм. Вага: 15,1 кг. Каркас виготовляється з круглої металевої труби d=25 мм та d=32 мм та товщиною 1,2 мм. Покриття наноситься напиленням порошкових полімерних матеріалів. Торці труб захищені пластмасовими наконечниками. Стільниця виготовляється з кольорової ламінованої ДСП товщиною 16 мм та кромкується крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Колір ДСП: апельсин - 4 шт, лайм - 3 шт Колір каркасу: жовтий (RAL1018) - 4 шт, салатовий (RAL6018) - 3 шт; Ліцей 1 (садок). Стіл кутовий заокруглений; 1; Габаритні розміри: 600х600х750 мм. . Стіл виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Стільниця оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Стійки та полиця оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, мініфікси. Колір бук; Берізка. Шафа для дитячого одягу (тримісна з лавою); 2; Шафа для дитячого одягу має розмір – 909х300х1400мм Складається із 3 секцій. В кожній секції є поличка для головних уборів та гачки для одягу. В комплект входить висувна лава. Шафа виконана з ламінованого ДСП товщиною 16 мм, класу емісії Е-1 та личкується крайкою ПВХ товщиною 0,45 мм . та 2 мм. Колір корпусу та фасадів узгоджується із Замовником; Ліцей 1 (садок). Шафа для дитячого одягу (пятимісна з лавою); 8; Шафа має розмір – 1515х300х1400мм Складається із 5 секцій. В кожній секції є поличка для головних уборів та гачки для одягу. В комплект входить висувна лава. Шафа виконана з ламінованого ДСП товщиною 16 мм, класу емісії Е-1 та личкується крайкою ПВХ товщиною 0,45 мм та 2 мм. Колір корпусу: дуб молочний. Колір фасаду: різнокольоровий (лайм/апельсин/лаванда/жовтий/синій/червоний); Ромашка. Лава для роздягальні; 4; Габаритні розміри: 1200х300х300 мм. Лава виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Сидіння оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Фурнітура: мініфікси, єврогвинти. Комбінації кольорів ДСП: синій/жовтий; Ліцей 1 (садок). Лава для спортивного залу з натуральної деривини (сосна); 4; Габаритні розміри – 2500х300х300мм Лава для спортивного залу виготовляється з натуральної деревини (сосна) вкрита водорозчинним прозорим лаком; Ромашка. Ліжко триярусне дитяче з ДСП; 3; Довжина спального місця - 140 см, ширина - 60 см. Механізм розкладки: Висування на роликах. Виготовляється в ламінованого ДСП класу емісії Е-1, товщиною не менше 16мм. Фасад оклеєний крайковою стрічкою ПВХ - 1мм. Боковини заокруглені. Внутрішнє наповнення - фанера 7мм. За допомогою роликів на першому та другому ярусі дозволяє складати ліжко до мінімально можливого розміру коли воно не експлуатується за прямим призначенням. Підходить для комплектування спальних зон закладів дошкільної освіти та може використовуватись в інших приміщенням з невеликою площею. Можливі комбінації кольрів : Жовттий/синій, Жовтий/Зелена вода, Бук; Ромашка. Стінка дитяча "Ляльковий театр"; 2; Габаритні розміри: 1360х460х1515 мм. . Стінка дитяча "Ляльковий театр" виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Видимі торці оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Стінка комплектується круглим карнизом для шторок. Фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання. Фурнітура: єврогвинти, кругла хромована труба діаметром 25 мм. Колір ДСП: дуб молочний (корпус), крем (фасад з фотодруком); Дзвіночок - 1 шт Берізка - 1 шт. Шафа дитяча "Будиночок"; 2; Габаритні розміри: 1500х380х2275 мм. Корпус, полиці та фасади шафи виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Всі торці оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Опори – ніжки висотою 50 мм з регулюванням. Колір ДСП: дуб молочний/апельсин/лайм.; Дзвіночок - 1 шт Джерельце - 1 шт. Шафа дитяча 3х секційна; 9; Габаритні розміри: 460х380х1400 мм. Корпус, полиці та фасади шафи виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Всі торці оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Опори – ніжки висотою 50 мм з регулюванням. Колір ДСП: дуб молочний/апельсин/лайм.; Дзвіночок - 2 шт Джерельце - 7 шт. Стелаж (тематична зона); 1; Габаритні розміри– 760х250х1850 мм Стелаж складається з металевого каркасу, виготовленого з труб 40х20х1,2 та 20х20х1,2 мм. До каркасу кріпиться двостороння конструкція, виконана з ламінованого ДСП, класу емісії Е1, 16 мм, що включає чотири похилі полички для експозицій художніх та прикладних робіт дітей, дві полички для книжок (класна бібліотечка) та двосторонню пробкову дошку для кріплення дидактичного матеріалу, об’яв тощо. Стелаж може легко переміщатися по приміщенню завдяки чотирьом колесам (два з яких мають фіксуючий механізм), прикріпленим до металевого каркасу. Колір ДСП: за узгодженням із Замовником; Берізка. Стіл мистецтво "Веселка"; 3; Розміри: 1050*1000*400 мм Складові: фасади, кришки верхні і нижні, боковини і полиці виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16мм, класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 2 мм та 0.45 мм. Для виготовлення стінки використовується кольорове ДСП (відтінки жовтого, кремового та зеленого кольорів). Для кріплення використовується якісна фурнітура.; Берізка. Куточок творчості; 2; Куточок для творчості «Фанні» складається зі столика, двох стільців і дитячої лавочки з нішею для іграшок. Всі складові набору виготовляються з натурального дерева – масив бука і покриваються спеціальними фарбами для дитячих меблів. Габаритні розміри столика: 520х580х580мм. Габаритні розміри лавочки: 580х280х525 мм, висота сидіння 260мм. Габаритні розміри стільчика: 280х280х525мм висота сидіння 260мм. Колір столика - бузковий, ніжки - сірі. Коліс стільчиків та лави - червоний, ніжки - сірі; Берізка. Набір меблів “Кабінет лікаря”; 1; Розміри: -стіл 1260х540х1090; -кушетка 450х1050х500; -табуретка 300х300х350. Складові: фасади, кришки верхні і нижні, боковини і полиці виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16мм, класу емісії Е1, обклеєної по торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 2 мм та 0.45 мм. Колір ДСП: крем/апельсин/зелена вода; Берізка. Стінка дитяча "Куточок природи"; 1; Габаритні розміри: 1040х400х1275 мм. Корпус стінки, полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад та видимі торці оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Дверцята стінки - з вирізом. Фурнітура: мініфікси, єврогвинти. Комбінації кольорів ДСП: жовтий/лайм.; Берізка. Комод «Квіткова галявина»; 1; Габаритні розміри: 900х300х1365 мм. Стінка виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм кольору "алюміній". Інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм кольору "алюміній". Стінка має фігурні вирізи та елементи. Комбінація кольорів ДСП: крем, жовтий, лайм, червоний.; Берізка. Набір меблів "Лікарня"; 1; Набір меблів складається з трьох елементів: стіл, табурет і ліжко Габаритні розміри ліжка: 1000х530х500 мм. Ліжко виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Спинки та видимі торці оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Бильця ліжка заокруглені. Габаритні розміри табурета: 352х320х390 мм. Табурет виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Видимі торці оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Кути табурета заокруглені. Габаритні розміри стола: 660х480х1210 мм. Каркас, полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Видимі торці оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. В оздобленні використовується ручка меблева "кулька". Колір ДСП: червоний/крем.; Берізка. Шафка "Старе місто" №1; 1; №1 - Габаритні розміри: 400х320х1862 мм. Корпус стінки, полиці, шухляда та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має 5 закритих полиць та шухляду Фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання. Фурнітура: мініфікси, єврогвинти, напрямні , гачки хромові малі. Колір ДСП: крем.; Берізка. Шафка "Старе місто" №2; 1; №2 - Габаритні розміри: 800х320х2030 мм. Корпус стінки, полиці, шухляди та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа розділена на дві частини: відділення для верхнього одягу з гачками та відділення з полицями. Також шафа має дві шухляди . Фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання. Фурнітура: мініфікси, єврогвинти, напрямні , гачки хромові малі. Колір ДСП: крем.; Берізка. Шафка "Старе місто" №3; 1; №3 - Габаритні розміри: 600х320х1705 мм. Корпус стінки та полиці виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Видимі торці оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має 9 полиць різної висоти. Фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання. Фурнітура: мініфікси, єврогвинти, гачки хромові малі. Колір ДСП: крем.; Берізка. Шафка "Старе місто" №4; 1; №4 - Габаритні розміри: 1000х320х1405 мм. Корпус стінки, полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має 4 закриті та 4 відкриті полиці. Фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання. Фурнітура: мініфікси, єврогвинти, гачки хромові малі. Колір ДСП: крем.; Берізка. Шафка "Старе місто" №5; 1; № 5 - Габаритні розміри: 600х320х1704 мм. Корпус стінки, полиці, шухляди та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має дві шухляди на напрямних повного видвигу та три відділення з полицями, що закриті дверима різної висоти. Фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання. Фурнітура: мініфікси, єврогвинти, напрямні , гачки хромові малі. Колір ДСП: крем.; Берізка. Шафка "Старе місто" №6; 1; № 6 - Габаритні розміри: 400х320х1816 мм. Корпус стінки, полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має 4 закриті та 2 відкриті полиці. Фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання. Фурнітура: мініфікси, єврогвинти, напрямні , гачки хромові малі. Колір ДСП: крем.; Берізка. Шафка "Старе місто" №7; 1; № 7 - Габаритні розміри: 800х320х1959 мм. Корпус стінки, полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має 7 закритих та 5 відкритих полиць. Фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання. Фурнітура: мініфікси, єврогвинти, напрямні , гачки хромові малі. Колір ДСП: крем.; Берізка. Шафка "Старе місто" №8; 1; № 8 - Габаритні розміри: 800х320х905 мм. Корпус стінки, полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має 2 закриті та 2 відкриті полиці. Фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання. Фурнітура: мініфікси, єврогвинти, напрямні , гачки хромові малі. Колір ДСП: крем.; Берізка. У разі посилання на конкретну торговельну марку, патент, конструкцію у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». Загальні вимоги по предмету закупівлі. - Ціна за одиницю товару вказується з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на доставку (транспортування), страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, та усіх інших витрат. - У вартість товару також включається вартість завантажувально-розвантажувальних робіт у приміщення Замовника, за адресою доставки та збирання меблів у кожному окремому навчальному закладі. Учасник несе повну відповідальність за свій товар, до моменту поставки його замовнику, про що учасник надає гарантійний лист. - Товар повинен бути новим та таким що не був у використанні. Надати у складі тендерної пропозиції відповідний гарантійний лист. - Товар повинен бути упакованим Постачальником в упаковку, яка відповідає характеру Товару цього виду таким чином, щоб забезпечити його збереження від пошкоджень або знищення, атмосферних опадів при транспортуванні, зберіганні та здійсненні вантажно-розвантажувальних послуг при поставці. Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Замовнику. - Прийом - передача Товару по кількості та якості проводиться відповідно до товаро-супровідних документів (бухгалтерські документи та документи, що засвідчують якість Товару (висновок санітарно-епідеміологічної експертизи / технічні умови на відповідний вид Товарів / інструкції з експлуатації / гігієнічний висновок / сертифікат якості / сертифікат відповідності / гарантійний талон / технічний паспорт тощо)). Неякісний Товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник. - Надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо надання гарантії на товари (з зазначенням усіх товарів, згідно технічної специфікації та терміну гарантії на кожен товар). 7. Вся продукція має бути виготовлена відповідно до Держстандарту, має відповідні сертифікати і відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Меблі мають відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 22046:2004 “Меблі для навчальних закладів. Технічні умови”. Геометрія та розміри – у відповідності до ДСТУ prEN 1729-1:2004 “Меблі. Стільці та столи для навчальних закладів. ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT) «Меблі. Загальні технічні умови». Функціональні розміри”. Безпека- у відповідності до ДСТУ ENV 1729-2:2004 «Меблі. Стільці та столи для навчальних закладів. Вимоги безпеки та методи випробування» та ТУ, що вимагає Закон України про безпечність нехарчової продукції. У підтвердження учасник надає Сертифікат Відповідності або Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, чинний до закінчення дії договору поставки товару, в якому має бути зазначено, що меблі виготовляються згідно вказаним ДСТУ. 8. У разі якщо учасник є виробником, надається – лист про власне виробництво, із зазначенням місця розташування виробничих потужностей, гарантією виготовлення, поставку та збирання товарів у строк передбачений тендерною документацією. Якщо Учасник не є виробником меблів, надати авторизаційний лист від виробника товару, що пропонується Учасником виданий на ім'я Учасника з вказанням номеру закупівлі, предмету закупівлі, назви замовника, гарантійних зобов'язань виробника, ID закупівлі, а також документи які підтверджують повноваження учасника діяти від імені виробника (договір реалізації товарів та/або дилерський договір тощо). У разі якщо учасник не є виробником товарів, то у складі пропозиції надається лист-погодження від виробника на надання Замовнику сертифікатів та висновків СЕС 9. Учасник надає копію сертифікату, на систему управління якістю, щодо виробництва меблів, у тому числі на металевому каркасі, що відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги» (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), виданого на учасника, якщо він є виробником, чи на виробника товару, що буде поставляться у випадку якщо учасник не є виробником передбаченого товару . Сертифікат повинен бути чинний на час дії договору. Якщо Учасник не є виробником – він надає копію сертифікату від виробника Товару, який планується до постачання. 10. Учасник надає копію сертифікату на систему екологічного управління, в якому зазначається, що системи екологічного керування при виробництві меблів у тому числі на металевому каркасі, відповідають чинним в Україні вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління». Сертифікат має бути виданий на учасника, якщо він є виробником, чи на виробника товару, що буде поставляться, у випадку якщо учасник не є виробником передбаченого товару. Сертифікат повинен бути чинний на час дії договору. Якщо Учасник не є виробником – він надає копію сертифікату від виробника Товару, який планується до постачання. 11. Учасник надає копію сертифікату на систему управління охороною здоровя та безпекою праці, в якому зазначається, що системи управління охороною здоровя та безпекою праці, при виробництві меблів у тому числі на металевому каркасі, відповідають чинним в Україні вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоровя та безпекою праці». Сертифікат має бути виданий на учасника, якщо він є виробником, чи на виробника товару, що буде поставляться, у випадку якщо учасник не є виробником передбаченого товару . Сертифікат повинен бути чинний на час дії договору. Якщо Учасник не є виробником – він надає копію сертифікату від виробника Товару, який планується до постачання. 12. Учасник надає копію сертифікату на систему управління безпекою ланцюга постачання, в якому зазначається, що системи управління безпекою ланцюга постачання при виробництві меблів, у тому числі на металевому каркасі, відповідають чинним в Україні вимогам ДСТУ ISO 28000:2008 (ISO 28000:2007, IDT) «Системи управління безпекою ланцюга постачання». Сертифікат має бути виданий на учасника, якщо він є виробником, чи на виробника товару, що буде поставляться, у випадку якщо учасник не є виробником передбаченого товару . Сертифікат повинен бути чинний на час дії договору. Якщо Учасник не є виробником – він надає копію сертифікату від виробника Товару, який планується до постачання. 13. Переможець торгів має на протязі трьох робочих днів узгодити із Замовником остаточні кольори каркасів, спинок та сидінь, ДСП із наданням зразків у письмовій формі за підписом Сторін. 14. Учасник надає Цінову пропозицію, згідно Додатку 5 до тендерної документації з описом запропонованого товару (обов’язково зазначається виробник та країна походження) |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 1 862 646,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір очікуваної вартості предмету закупівлі визначений відповідно до розміру кошторисних призначень на 2025 рік та розрахований шляхом пошуку, збору та аналізу інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах та отриманих цінових пропозиціях |