Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Засоби навчання для кабінетів/лабораторій Ліцею №4 Ладижинської міської ради Вінницької області (створення сучасного освітнього простору), код за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника - 39160000-1 Шкільні меблі (39162100-6 Навчальне обладнання) |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2025-08-01-008952-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника Назва предмета закупівлі; Засоби навчання для кабінетів/лабораторій Ліцею №4 Ладижинської міської ради Вінницької області (створення сучасного освітнього простору). Код ДК 021:2015; 39160000-1 Шкільні меблі (39162100-6 Навчальне обладнання). Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт; Ліцей №4 Ладижинської міської ради Вінницької області - вул. Будівельників, 63, м. Ладижин, Гайсинського району Вінницької області. Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт; до 25.12.2025 року. №; Назва товару; Технічні характеристики. Засоби навчання для кабінету теоретичного навчання з фізики. Блок живлення демонстраційний (постійна стабілізована напруга) – 1 шт.; Основні технічні характеристики: постійна стабілізована та змінна вихідна напруга, регулювання напруги та/або сили струму для проведення дослідів, наявність контрольних приладів напруги та сили струму. Максимальна напруга та сила струму повинні бути достатні для проведення всіх практичних та лабораторних дослідів відповідно до навчальної програми. Генератор звуковий-1 шт.; Має генерувати електричні сигнали синусоїдальної, прямокутної та трикутної форми. Генератор (джерело) високої напруги – 1 шт.; Електронний перетворювач змінної напруги у високу постійну напругу. В тому числі може містити вмонтоване джерело живлення. Демонстраційний мультиметр з гальванометром або демонстраційний мультиметр та демонстраційний гальванометр- 1 шт.; Має табло з цифрами, розмір яких дозволяє розрізняти показники з відстані не менше ніж 5 м. Штатив фізичний універсальний – 1 шт.; Виготовлений з міцних, зносостійких матеріалів, що мають антикорозійне покриття. Штатив має бути у модульному виконанні з ящиком для зберігання. До складу штативу орієнтовно входять: стрижень, затискачі, лапка, кільце тощо. Має важку основу або таку, що запобігає перекиданню. Столик підіймальний – 1 шт.; Розмір платформи не менше 15 × 15 см, для забезпечення рівномірного підняття обладнання на висоту не менше 15 см. Вакуумна тарілка – 1 шт.; Оснащена джерелом звуку, з пристосуванням для перекривання доступу повітря. Насос вакуумний – 1 шт.; Електричний або механічний. Забезпечує залишковий тиск. У комплекті мають бути пристосування одного стандарту, в т. ч. шланг вихлопний. Набір ручних інструментів – 1 шт.; Склад набору: молоток; ножиці; кусачки; напилки; викрутки; гайкові ключі не менше 5 різних розмірів та конструкцій або вставні багатогранні ключі не менше 5 різних розмірів або розвідний гайковий ключ; ножівки (по металу, по дереву тощо); плоскогубці; сегментний ніж; рулетка не менше 3 м тощо. Розміри та функціональні можливості інструментів повинні відповідати їх призначенню. Осцилограф цифровий – 1 шт.; Кількість каналів не менше 2. З відповідним програмним забезпеченням. Набір для демонстрації механічних явищ: кінематики, динаміки – 1 шт.; Склад набору: Рушійна колія (лава) 1,3м 1 шт. Поршневий візок 1 шт. Візок зіткнення 1 шт. Тягарець для візка 500г 1 шт. Тягарці для візка 250г 2 шт. Пересувні ніжки 2 шт. Пересувні стопори 2 шт. Пружини 8 шт. Фрикційна колодка 1 шт. Ролик з затискачем 1 шт. Покажчик кута 1 шт. Пружинний пристрій запуску візка 1 шт. - компресійні пружини 3 шт. - фіксатор 1 шт. - нитка 2м 1 шт. Осьовий затискач 1 шт.. Набір зі статики – 1 шт.; Трибометр 1 шт. Пробірка 1 шт. Пробка 1 шт. Трубка силікон 1 м. Пір’їна 2 шт. Тіла рівного об'єму 1 комплект; Набір складання та розкладання сил 1 шт Повітряна кулька 2 шт. Набір пружин 1 шт. Циркуль 1 шт. Шнур 1 моток; Набір динамометрів 1 шт. Динамометр дисковий 1 шт. Шприц 1 шт Гума 1 шт. Кулька металева 2 шт. Колба круглодонна 1 шт Штатив 1 комплект. Циліндр вимірювальний 100 мл. 1 шт. Пшоно 1 пакет; Пісок 1 пакет; Набір мірного посуду 1 шт. Мідний дріт 0.5 м. Болт 1 шт. Секундомір 1 шт. Ваги 500 гр. 1 шт. Лінійка 30 см. 1 шт. Важіль 1 комплект Шпилька 1 шт. Набір блоків 1 комплект; Жолоб 1 шт.. Набір кульок – 1 шт.; Кульки різної ваги. Кожна кулька має отвір або вушко для закріплення нитки. Набір для демонстрації механічних явищ: кінематика та динаміка обертального руху – 1 шт.; Склад набору: - Прямокутна рама - Ніжки підтримки, 2 шт. - Обертальний вузол (вал, колесо енкодера, трирівневий шків, балка зі шкалою, підшипниковий корпус) - Рухомий візок для розміщення тестових важків - Візок противаги для балансування обертання - Шарнірна збірка (поєднання розсувної каретки з датчиком сили) - Ультра-шків - Подовжений кронштейн (встановлено завчасно) - Кронштейн для фотоворіт з монтажним гвинтом 1/4 x 20 (закріплено) - Двох-контактний кронштейн датчика сили - Важки: 50 г, 4 шт; 100 г, 4 шт. - Гачок (для кріплення безпровідної системи датчиків руху) - Монтажний гвинт та гайка для кріплення датчиків - Датчик сили та прискорення – 1 шт. Сила: ± 50 Н Прискорення: 3 вісі ± 16 г Гіроскоп: 3 вісі, 2000 °/ с Канали зв’язку: Bluetooth / USB Датчик повинен мати можливість прямого підключення до ПК через USB-роз‘єм та можливість безпровідного підключення до пристроїв з операційною системою Android, ios, Windows. Повинен постачатись з безкоштовним програмним забезпеченням, що дозволяє будувати графіки, проводити математичний аналіз на основі вимірювань) Датчик повинен бути сумісним з усіма пристроями виведення даних, доступними в навчальному процесі: Смартфонами, планшетами, ноутбуками, персональними, комп’ютерами, мультимедійними панелями.. Набір для вивчення руху тіл по колу – 1 шт.; 3 Набори розміщених ваги: 50г х1, 20г х3, 10г х3, 5гх2 Діаметр столу не менше 300мм. Трибометр демонстраційний- 1 шт; Для демонстрації законів тертя і рівноваги тіл на похилій площині. Трубка Ньютона – 1 шт; Для демонстрації падіння різних тіл у вакуумі. Посудина для зважування повітря- 1 шт; Для визначення густини газів/повітря. У разі конструкційної необхідності повинно бути пристосування для захисту від уламків у випадку можливої руйнації посудини в процесі відкачування повітря. Барометр-анероїд – 1 шт.; Прилад для орієнтовних спостережень за змінами атмосферного тиску.. Прилад для демонстрації тиску в рідині – 1 шт.; Містить датчик тиску. Сполучені посудини – 1 шт; Набір прозорих трубок (посудин) різної форми з загальною підставкою (колектором). Куля Паскаля – 1 шт.; Складається з кулі з отворами та циліндра з поршнем, що дозволяє демонструвати рівномірну дію тиску на рідину або газ у замкненій посудині.. Комплект для демонстрації стоячих хвиль – 1 шт.; Прилад використовується в кабінеті фізики для демонстрації стоячих хвиль, що виникають у мотузці. Складається з електродвигуна, частотою обертань якого можна керувати та капронової мотузки (не менше 10 м). Розміри: не менше 17х12х8 см. Хвильова ванна – 1 шт.; Комплектується механічним збудником хвиль на поверхні рідини та додатковим пристосуванням для створення перешкод для хвиль. Дно ванни має бути прозорим для можливості тіньової проекції та з підсвітленням. Довга металева пружина – слінкі – 1 шт.; У недеформованому вигляді пружина збігається до розміру, що визначений товщиною усіх складених разом витків. Модель двигуна внутрішнього згорання – 1 шт.; Для демонстрації принципу роботи двигуна внутрішнього згоряння.. Прилад для демонстрації лінійного розширення тіл – 1 шт.; Складається з трьох стрижнів, виготовлених з різного металу: латуні, алюмінію та сталі. Стрижні закріплені на металевому корпусі зі стрілками-покажчиками та шкалою розширення тіл для кожного стрижня. Знизу знаходиться алюмінієва підставка з металевою чашею для сухого пального.. Прилад для демонстрації поверхневого натягу -1 шт; Комплектність приладу визначається педагогічним працівником та повинна забезпечувати виконання експериментів відповідно до навчальної програми. Гігрометр психрометричний – 1 шт.; Для вимірювання температури та вологості повітря.. Набір демонстраційний для вивчення атмосферного тиску – 1 шт; Для демонстрації існування атмосферного тиску та його сили.. електрофорна машина - генератор Вімшурста – 1 шт.; Всі частини електрофорної машини змонтовані на міцних електроізольованих стійках, які разом з лейденськими банками закріплені на загальній міцній електроізольованій підставці;. Електроскопи – 2 шт.; Використовується для демонстрації будови та принципу дії електроскопа.. Султани електростатичні – 2 шт.; Застосовують для демонстрації взаємодії заряджених тіл, а також для визначення розподілу силових ліній електростатичного поля. Маятники електростатичні – 2 шт.; Для демонстрації взаємодії однойменних і різнойменних зарядів.. Комплект паличок для трибоелектризації – 1 шт.; З матеріалами для натиранн. Набір демонстраційний для вивчення електрики електродинаміки – 1 шт.; Набір складається з вимірювальних пристроїв, провідників, пластикових модулів що можуть кріпитися до аудиторної дошки, на яких зображено елементи електричного кола, які знаходяться всередині квадратного пластикового модуля з отворами для підключення за допомогою провідників. Мінімальний склад набору: Модулі: Резистор - різних значень опору, не менеш 12шт Змінний резистор - різних значень опору, не менеш 3шт Конденсатор постійної ємності не менеш 3шт Полярний електролітичний конденсатор не менеш 5шт Випрямляючий діод не менеш 5шт Біполярний транзистор з pnp-переходом, npn-переходом - окремі модулі не менше 2шт кожного Котушка на 200 витків не менше 1шт Трансформатор на 300/600витків не менше 1шт Електродвигун 3 В (постійного струму) не менше 1шт Лампа розжарювання 2,5 В не менше 1шт Тримач для батарейок 3 В не менше 1шт Динамік (гучномовець) не менше 1шт Провідник (ланка кола різної геометрії - прямі, T,L,X-подібні) не менше 25шт Світлодіод (LED) не менше 1шт Амперметр не менше 1шт модулем або окремо Вольтметр не менше 1шт модулем або окремо Набір провідників в ізоляції – 1 компл. Забезпечує виконання експериментів відповідно до навчальної програми та повинен містити методичні матеріали з використання в освітньому процесі. Комплектується пластиковим ящиком для зберігання та транспортування.. Машина електрична (двигун-генератор)- 1 шт; Повинна виробляти постійну та змінну напругу. Статор і рамку забарвлено в кольори постійного магніта.. Магніт U-подібний демонстраційний – 1 шт.; З двоколірним фарбуванням. Магніти штабові демонстраційні – 2 шт.; З двоколірним фарбуванням. Електромагніт U-подібний розбірний – 1 шт.; До кінців магніту приєднані дві однакові котушки, намотані на каркаси, із затискачами для під’єднання джерела живлення демонстраційного. Котушки з’єднані послідовно. До електромагніту додається якір з гачком для підвішування вантажів. Прилад для вивчення явища електромагнітної індукції – 1 шт.; Можливість під’єднання джерела живлення або вимірювального приладу. Трансформатор універсальний – 1 шт.; З комплектом пристосувань. Набір для демонстрації залежності опору провідника від його геометричних параметрів – 1 шт.; З реохордом демонстраційним. Набір провідників в ізоляції – 4 шт; Багатожильна мідь перерізом не менше 1 мм, загальна товщина не менше 3 мм. Довжиною від 25 см. Можливість приєднання до клем штепсельних провідників. Модель ока – 1 шт.; Розбірна копія ока людини, збільшена. Розміри моделі повинні дозволяти розрізняти її елементи з відстані не менше 5 м. Набір з оптики демонстраційний – 1 шт.; Комплектність набору визначається педагогічним працівником та повинна забезпечувати виконання експериментів відповідно до навчальної програми та містити методичні матеріали по використанню в освітньому процесі. З ящиком для зберігання. Спектроскоп з набором спектральних ламп – 1 шт.; Для візуального спостереження лінійчатих спектрів, вимірювання довжин хвиль випромінювання газів. Напруга живлення ~ 220 В, 50 Гц.. Засоби навчання для лабораторії фізики. Набір лабораторного посуду, приладів та витратних матеріалів – 1 компл.; Склад набору: колби різних об’ємів; склянки різних об’ємів стакан хімічний; стаканчик скляний; пробірки; штатив для пробірок, з важкою основою або такою, що запобігає перекиданню; чашка Петрі; чаша випарювальна; ложка для спалювання речовин; тримач для пробірок; палички скляні; лійка конічна; папір фільтрувальний; сітка латунна розпилювальна; йоржики різного діаметру для миття посуду; ступка з товкачиком; лінійка мірна довжиною не менше 30 см; штангенциркуль; лоток для зберігання набору.. Набір лабораторний для вивчення механіки – 4 шт.; Склад набору: Трибометр 1 шт. Пробірка 1 шт. Пробка 1 шт. Трубка силікон 1 м. Пір’їна 2 шт. Тіла рівного об'єму 1 коплект; Повітряна кулька 2 шт. Набір пружин 1 шт. Циркуль 1 шт. Шнур 1 моток; Набір динамометрів 1 шт. Шприц 1 шт. Гума 1 шт. Кулька металева 2 шт. Колба круглодонна 1 шт. Штатив 1 комплект. Циліндр вимірювальний 100 мл. 1 шт. Пшоно 1 пакет; Пісок 1 пакет; Набір мірного посуду 1 шт. Мідний дріт 0.5 м. Болт 1 шт. Секундомір 1 шт. Ваги 500 гр. 1 шт. Лінійка 30 см. 1 шт. Важіль 1 комплект Шпилька 1 шт. Набір блоків 1 комплект; Жолоб 1 шт.. Набір пружин – 4 шт.; Різної жорсткості. Кожна пружина оснащена кольоровим покажчиком, що має можливість переміщуватись по гачку для установки та фіксації нульового положення. Набір тіл рівної маси – 4 шт.; Тіла рівної маси з різних матеріалів, обладнані гачком або іншим кріпленням. Набір тіл рівного об’єму – 4 шт.; Тіла рівного об’єму з різних матеріалів, висотою не менше ніж 20 мм. Набір капілярів – 1 шт.; Для демонстрації капілярних явищ у трубках різного діаметра. Теплоприймач – 1 шт.; Для демонстрації теплопередачі шляхом випромінювання і порівняння поглинання енергії світлою і темною поверхнями. Набір лабораторний для вивчення молекулярної фізики та термодинаміки – 4 шт.; Склад набору: 1. Термометр рідинний 0-100°С 2. Термометр рідинний -10-110°С 3. Калориметр 4. Тіла для калориметрії 5. Мірний циліндр 100 мл. 6. Набір мірних стаканів 4 шт. 7. Шприц 20 мл 8. Ваги електронні 500 гр. 9. Джгут 10. Спиртівка 11. Спирт 12. Салфетка «мікрофібра» 13. Секундомір 14. Пробірка 15. Скляна трубка. 16. Пластилін. 17. Лійка. 18. Стакан мірний. 19. Чашка перті.. Набір для дослідження поверхневого натягу рідини – 1 шт.; Металеві рамки різних розмірів і форм 6 шт.: кільце з ручкою - кільце з перетинкою- 1 шт. кільце з петлею з нитки- 1 шт. подвійне кільце- 1 шт. кільце з рухомим півколом- 1 шт. рамка з рухомою перетинкою- 1 шт. круг пластиковий на нитці- 1 шт.; Динамометр 1Н - 1 шт.; Тіла площинні різної площі на підвісі (квадрат, трикутник та круг) - 3шт.;. Прилад для вивчення залежності опору металу від температури-1 шт.; Для демонстрації залежності опору металів від температури.. Набір лабораторний для вивчення електрики- 4 шт; Набір містить електроскоп, та два комплекти для самостійного виготовлення електроскопа, також комплектуються кульовими металевими кондукторами, конденсаторними дисками, пробною кулькою, сіткою з електростатики, набором паличок з електростатики. Комплектується пластиковим ящиком для зберігання та транспортування.. Набір лабораторний для вивчення магнетизму – 4 шт.; Гальванометр, комплект з'єднувальних провідників, компас, котушка-моток, магніт смуговий(пара), електромагніт, магніт підковоподібний, котушка індукційна демонстраційна. З ящиком для зберігання та т ранспортування.. Набір лабораторний для вивчення електромагнетизму – 4 шт.; Комплектність набору: З’єднувальні модулі на магнітній основі, перелік модулів не менше: Резистор 47 Ом – 1 шт. Резистор 100 Ом – 1 шт. Резистор 470 Ом – 1 шт. Резистор 10 кОм – 1 шт. Резистор 100 кОм – 1 шт. Змінний резистор 10 кОм – 1 шт. Змінний резистор 100 кОм – 1 шт. Конденсатор постійної ємності 0,01 мкФ – 1 шт. Конденсатор постійної ємності 0,1 мкФ – 1 шт. Полярний електролітичний конденсатор 10 мкФ – 1 шт. Полярний електролітичний конденсатор 47 мкФ – 1 шт. Випрямляючий діод Тип 1 – 2 шт. Випрямляючий діод Тип 2 – 1 шт. Біполярний транзистор з pnp-переходом – 1 шт. Біполярний транзистор з npn-переходом – 2 шт. Котушка на 200 витків – 1 шт. Котушка на 300 та 600 витків – 1 шт. Електродвигун 3 В (постійного струму) – 1 шт. Лампа розжарювання 2,5 В – 1 шт. Модуль для батарейок 3 В – 1 шт. Модуль динаміка (гучномовець) – 1 шт. Прямий провідниковий модуль – 2 шт. Прямий провідниковий модуль з роз’ємом для вольтметра – 1 шт. Провідниковий модуль X-подібної форми – 1 шт. X-подібний провідниковий модуль з роз’ємом для вольтметра – 1 шт. Т-подібний провідниковий модуль – 1 шт. Т-подібний провідниковий модуль з роз’ємом для вольтметра – 2 шт. L-подібний провідниковий модуль – 2 шт. L-подібний провідниковий модуль з роз’ємом для вольтметра – 2 шт. Модуль підключення амперметра – 2 шт.. Модуль світлодіод (LED) – 1 шт. Модуль фотодіода – 1 шт. Модуль фоторезистора – 1 шт. Модуль амперметр – 1 шт. Модуль вольтметр – 1 шт. Набір провідників в ізоляції – 1 компл. та повинен забезпечувати виконання експериментів відповідно до навчальної програми та містити методичні матеріали по використанню в освітньому процесі. З ящиком для зберігання. Електромагніт U-подібний лабораторний -4 шт; До кінців магніту повинні бути приєднані дві однакові котушки, намотані на каркаси, із затискачами для під’єднання джерела живлення демонстраційного. Котушки з’єднані послідовно. До електромагніту додається якір з гачком для підвішування вантажів. Котушка-моток -4 шт; Дротяний контур, намотаний на каркас. Реостати лабораторні на каркасі – 4 шт.; Довжиною не менше 10 см, мають клеми з різним опором. Набір для вивчення геометричної оптики – 1 шт.; Склад набору: Дошка магнітно-маркерна, Джерело світла (лазер п'ятипроменевий, з можливістю регулювання кількості променів перемикачем), Лінзи різних типів 7шт., Таблиці з монтажними схемами - 1комплект, Всі складові оснащені магнітними кріпленнями.. Дозиметр – 1 шт.; Основні технічні характеристики: діапазон потужності експозиційної дози γ- і β-випромінювання, мкР/г,- не вужче ніж 0,0-999; енергія γ- і β-випромінювання не менше, ніж 0,1-1,25 МеВ. Набір лабораторний для виконання лабораторних робіт з геометричної оптики – 4 шт; Склад набору: Оптична лава 1 шт. Джерело світла 1 шт. Булавка 6 шт. Дзеркало 3 шт. Килимок 1 шт. Екран 1 шт. Лінза збиральна довгофокусна 2 шт. Лінза збиральна короткофокусна 2 шт. Розсіююча лінза 2 шт. Підставка 1 шт. Призма 1 шт. Кріплення на лаву 6 шт. Оправи для пристосувань 3 шт. Фіксатори лави 2 шт. Провід з’єднувальній 1 шт. Джерело живлення автономне 1 шт. Світлофільтри 6 шт. Проріз в формі букви “F” 1 шт. Діафрагма 3 шт. Ящик для зберігання 1 шт. Лоджемент 1 шт.. Набір лабораторний для виконання лабораторних робіт з хвильової оптики – 6 шт.; Склад набору: Джерело світла 1 шт. Кріплення на лаву 2 шт. Оправи для пристосувань 1 шт. Диск Ньютона 1 шт. Рамка з дифракційними решітками 4 шт. Поляризаційні решітки 2 шт. Лінза Френеля 1 шт. Аналог Ісландського шпату 1 шт. Світловод 1 шт Оптичні щілини 3 шт. Фотоелектричний елемент з датчиком 1 шт... Засоби навчання та обладнання для STEM-лабораторії. 3D принтер разом з витратними матеріалами на навчальний рік – 1 шт.; Область друку, не менше 250*250*250 мм Максимальна швидкість друку, не менше 490 мм/с, максимальне прискорення не менше 18000 мм/с2 Товщина шару, від 0,1-0,4 мм Точність друку, не гірше ± 0,1 мм Наявність автоматичного калібрування Наявність датчику закінчення філаменту Наявність автоматичного завантаження філаменту Наявність функції відновлення друку, після втрати живлення (знеструмлення) Екструдер, з подвійними шестернями, виготовлений з загартованої сталі Підтримувані матеріали, PLA/PETG/TPU/ABS/ASA Підтримувані формати, STL, OBJ, 3MF, STP Обов’язкова наявність вбудованого ємнісного сенсорного дисплею, не менше 4-х дюймів, з можливістю керування 3D принтером безпосередньо з екрану Типи підключення USB та Wi-Fi Внутрішня пам’ять (ROM) не менше 8 Гб Інтегрована лита конструкція (захисний корпус), виготовлений методом лиття алюмінію під тиском для зменшення резонансних коливань на вібрації під час друку Комплект витратних матеріалів не менше 10 кг (філаменту) від того ж виробника що і 3D принтер. 3D сканер – 1 шт; З програмним забезпеченням. 3D ручки разом з витратними матеріалами на навчальний рік – 10 шт.; 3D ручки з відповідними витратними матеріалами для виготовлення запланованих здобувачами освіти виробів протягом одного навчального року;. Мехатронні системи/ станції з відповідними витратними матеріалами для експлуатації на навчальний рік – 5 компл.; Конструктивні елементи: Матеріал – авіаційний алюміній, пластик, кількість деталей не менше 290 (основні структурні елементи алюмінієві, частина деталей може бути пластиковими) Алюмінієвих деталей, призначені для конструювання ребер жорсткості конструкції – не менше 20. Бездротовий пульт управління 4 канальний ресивер Сервомотори: 2 стандартних і 2 безперервного обертання Акумулятор і зарядний пристрій Набір інструментів для збирання (мультитул 4-в-1, викрутка 2-в-1 і шестигранний гайковерт). Скриня для зберігання шириною 312 мм. методичні матеріали для використання в освітньому процесі Набір розширення: Конструктивні елементи не менше 500 шт. (основні структурні елементи алюмінієві, частина деталей може бути пластиковими). Скриня для зберігання шириною 312 мм. методичні матеріали для використання в освітньому процесі. Набір для конструювання та прототипування: Тип 1 – 7 шт Тип 2 – 7 шт; Набір Тип1 повинен складати : - не менше ніж 550 конструктивних елементів, мікрокомп’ютера та акумулятора з зарядним пристроєм, датчик кольору, датчик магнітного поля, датчик руху, датчик вологості грунту, модуля джойстика, RGB-модуля. - контейнер для зберігання Набір Тип2 повинен складати : - не менше ніж 400 конструктивних елементів, адаптер для підключення зовнішніх пристроїв, датчик температури та вологості, датчик пара, датчик відстані, датчик вогню, датчик температури для занурення в рідину, потенціометр, реле, 2 сервоприводи, дроти для з’єднання типу «крокодил» 10 шт. - контейнер для зберігання Набір має бути конструктивно сумісним з набором ТИП1 Повинен комплектуватись інструкціями та навчально-методичними посібниками для вчителів та навчально-методичними посібниками учнів з детальними покроковими завданнями, щонайменше 40 проєктів згідно з модельними програмами з Роботехніки затвердженими МОН (надати назву модельної програми та перелік проєктів), схвалені до використання в освітньому процесі Міністерством освіти та науки Україним (або його уповноваженим органом).Зазначити назви навчально-методичних посібників. надати копіі листів Про надання грифа «Схвалено для використання в освітньому процесі» на навчально-методичні посібники.. Окуляри/ шолом віртуальної реальності – 3 шт.; Окуляри/ шолом віртуальної реальності. У разі посилання на конкретну торговельну марку, патент, конструкцію у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». Загальні вимоги по предмету закупівлі. - Ціна за одиницю товару вказується з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на доставку (транспортування), страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, та усіх інших витрат. - У вартість товару також включається вартість завантажувально-розвантажувальних робіт у приміщення Замовника, за адресою доставки. Учасник несе повну відповідальність за свій товар, до моменту поставки його замовнику, про що учасник надає гарантійний лист. - Товар повинен бути новим та таким що не був у використанні. Надати у складі тендерної пропозиції відповідний гарантійний лист. - Товар повинен бути упакованим Постачальником в упаковку, яка відповідає характеру Товару цього виду таким чином, щоб забезпечити його збереження від пошкоджень або знищення, атмосферних опадів при транспортуванні, зберіганні та здійсненні вантажно-розвантажувальних послуг при поставці. Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Замовнику. - Прийом - передача Товару по кількості та якості проводиться відповідно до товаро-супровідних документів (бухгалтерські документи та документи, що засвідчують якість Товару (висновок санітарно-епідеміологічної експертизи / технічні умови на відповідний вид Товарів / інструкції з експлуатації / гігієнічний висновок / сертифікат якості / сертифікат відповідності / гарантійний талон / технічний паспорт тощо)). - Неякісний Товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник. - Учасник, у складі тендерної пропозиції, надає гарантійний лист щодо надання гарантії на товари (з зазначенням усіх товарів, згідно технічної специфікації та терміну гарантії на кожен товар). 8. Учасник надає Цінову пропозицію, згідно Додатку 5 до тендерної документації з описом запропонованого товару (обов’язково зазначається виробник та країна походження) Технічні характеристики: 1. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється. 2. Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним та якісним вимогам Замовника, підтвердити шляхом надання під час проведення процедури (повинні бути завантажені в електронну систему до кінцевого строку подання тендерних пропозицій) закупівлі сканованих копій наступних документів: 2.1. Порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника 2.2. Лист (-и) від виробника (-ів) або його (їх) офіційного (-них) представництва (-ництв) в Україні або авторизованого дистриб’ютора в Україні, запропонованого учасником товару, а саме: Мехатронні системи/ станції з відповідними витратними матеріалами для експлуатації на навчальний рік; Комплекти для моделювання/ набори для конструювання з різними способами з’єднання деталей із зазначенням найменування замовника, номера тендеру в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, що підтверджує (-ють) статус учасника як партнера виробника (або його офіційного представництва). 2.3. Копії сертифікатів Wi-Fi та або Bluetooth на запропоновані складові цифрових вимірювальних комплексів: Датчик сили та прискорення який підтверджує відповідність його вимогам нормативних документів з електромагнітної сумісності та радіочастотного спектру та Електромагнітної сумісності радіообладнання та радіослужб (сертифікат експертизи типу щодо відповідності технічного проекту радіообладнання суттєвим вимогам "Технічного регламенту радіообладнання") запропонованого датчика. Сертифікати мають бути видані уповноваженими на це органами з оцінки відповідності. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 2025111,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір очікуваної вартості предмету закупівлі визначений відповідно до «Кошторису обладнання для кабінетів/лабораторій Ліцею №4 Ладижинської міської ради Вінницької області, 7811, Ладижинська міська територіальна громада, Вінницька область», розміру кошторисних призначень на 2025 рік та розрахований шляхом пошуку, збору та аналізу інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах та отриманих цінових пропозиціях |