Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Нове будівництво "Транспортабельної модульної котельної установки системи "БІО-АЛЬЯНСПЛЮС" ТМКУ- ДГ-1000-006:2024 ТУ У25.2-41093505-004:2024" Ліцею №2 Ладижинської міської ради, яка розташована за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м.Ладижин,вул.Процишина,21 (кадастровий номер: 0510600000:07:004:0155), код згідно ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник - 45250000-4 Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об’єктів та об’єктів нафтогазової інфраструктури |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2025-09-15-012529-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та у відповідності з проектно-кошторисною документацією - Детальний опис предмета закупівлі: Назва предмета закупівлі; Нове будівництво "Транспортабельної модульної котельної установки системи "БІО-АЛЬЯНСПЛЮС" ТМКУ- ДГ-1000-006:2024 ТУ У25.2-41093505-004:2024" Ліцею №2 Ладижинської міської ради, яка розташована за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м.Ладижин,вул.Процишина,21 (кадастровий номер: 0510600000:07:004:0155), код згідно ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник - 45250000-4 Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об’єктів та об’єктів нафтогазової інфраструктури. Код ДК 021:2015; 45250000-4 Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об’єктів та об’єктів нафтогазової інфраструктури. Обсяг виконання робіт; 1 робота. Місце виконання робіт; Вінницька область, Гайсинський район, м.Ладижин,вул.Процишина,21, 24321. Строк виконання робіт; до 15.12.2025 року. Вимога, яка стосується товарів, які зазначені в п. 311, 312, 313, 315-320, 322-326 Пiдсумкової вiдомості ресурсiв, викладеної в файлі «додаток 2. продовження»: У разі здійснення замовником закупівлі робіт, якщо виконання таких робіт передбачає набуття замовником у власність товару, визначеного пунктом 6–1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, установлених пунктом 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону. Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (у разі його затвердження), виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону. Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861. Товар, який визначений підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, та який замовник набуде у власність в результаті виконання робіт чи надання послуг, які є предметом закупівлі, та який пропонується учасником процедури закупівлі, повинен мати локалізацію виробництва товарів, на 2025 рік, у ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ, ВСТАНОВЛЕНИХ постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861. - Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: Клас наслідків (відповідальності) об’єкта – СС1. Ціна тендерної пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на роботи: «Нове будівництво "Транспортабельної модульної котельної установки системи "БІО-АЛЬЯНСПЛЮС" ТМКУ- ДГ-1000-006:2024 ТУ У25.2-41093505-004:2024" Ліцею №2 Ладижинської міської ради, яка розташована за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м.Ладижин,вул.Процишина,21 (кадастровий номер: 0510600000:07:004:0155), код згідно ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник - 45250000-4 Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об’єктів та об’єктів нафтогазової інфраструктури» далі – Роботи, які передбачені цією технічною специфікацією. Учасник визначає ціни на Роботи, яку він пропонує виконати за договором про закупівлю з урахуванням усіх своїх витрат; податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до діючих нормативних документів: - Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджені Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 (зі змінами) (далі – Настанова). Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути визначена за твердою договірною ціною відповідно до Настанови. Ціна тендерної пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів Роботи на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення робіт по об’єкту замовлення та діючих цін на них. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до технічної специфікації щодо використання конкретних матеріалів і конструкцій; якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. Роботи повинні виконуватися у відповідності до діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі виконання робіт повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів. Матеріали, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт повинні мати сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної (санітарно-гігієнічної) експертизи, у разі їх наявності. Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить десять років від дня його прийняття замовником. Учасник до ціни тендерної пропозиції повинен включити придбання устаткування/матеріалів/інших матеріальних ресурсів, які передбачені згідно з Підсумковою відомістю ресурсів, викладеної в файлі «додаток 2. продовження». Транспортабельна модульна котельна установка системи "БІО-АЛЬЯНСПЛЮС" ТМКУ- ДГ-1000-006:2024 ТУ У25.2-41093505-004:2024" буде передана замовником Підряднику (учаснику-переможцю) в ході виконання договору, укладеного за результатами даної процедури закупівлі. ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ № п/п; Найменування робіт та витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Загальнобудівельні роботи. 1; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2; м3; 5,96313. 2; Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2; м3; 6,6257. 3; Перевезення ґрунту до 10 км; т; 9,93855. 4; Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; м3; 0,66257. 5; Ущільнення ґрунту щебенем; м2; 10,107. 6; Улаштування бетонної підготовки; м3; 1,01. 7; Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм; м3; 5,61. 8; Підсилення збірних залізобетонних конструкцій установленням каркасів, сіток і стержньової арматури; т; 0,0867. 9; Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1; м3; 4,492. 10; Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см; м2; 26,46. Водопостачання та каналізація. Роздiл 1. Водопостачання котельні. 11; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ /при розробцi траншей/; м3; 40,34559. 12; Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; м3; 7,11981. 13; Засипка траншей бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к. с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1; м3; 40,34559. 14; Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1; м3; 7,11981. 15; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 47,4654. 16; Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб до 50 мм; м; 33,1. 17; Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм; шт; 1. 18; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 2. 19; Протягування у футляр сталевих труб діаметром до 100 мм; м; 4,5. Роздiл 2. Зовнішня мережа каналізації. 20; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ /при розробцi траншей/; м3; 45,1503. 21; Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; м3; 7,9677. 22; Улаштування піщаної основи під трубопроводи; м3; 2,34. 23; Засипка вручну траншей відсівом; м3; 7,02. 24; Засипка траншей бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к. с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1; м3; 35,802. 25; Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1; м3; 6,318. 26; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 42,12. 27; Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром до 110 мм; м; 42,2. 28; Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону (гільзи); т; 0,007. 29; Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм; шт; 1. 30; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 13. 31; Протягування у футляр сталевих труб діаметром до 100 мм; м; 3,5. 32; Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерiзу; м3; 6,3585. 33; Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; м3; 0,7065. 34; Перевезення ґрунту до 10 км; т; 8,40735. 35; Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів; м3; 0,35. 36; Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах; м3; 1,503. 37; Засипка вручну пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1; м3; 1,05975. 38; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 1,05975. 39; Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв; м3; 0,1. Тепломеханічні рішення. Роздiл 1. Земляні роботи. 40; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ /при розробцi траншей/; м3; 319,77. 41; Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; м3; 56,43. 42; Засипка траншей бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к. с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1; м3; 319,77. 43; Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1; м3; 56,43. 44; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 376,2. 45; Покривання траншеї сигнальною стрічкою; м; 264. Роздiл 2. Трубопроводи. 46; Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С; м; 154. 47; Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С; м; 37. 48; Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С; м; 2. 49; Установлення сильфонних компенсаторів з труб діаметром до 100 мм; шт; 2. 50; Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром до 100 мм; шт; 4. Роздiл 3. Укладання залізобетонних лотків. 51; Улаштування залізобетонних збірних лотків; м; 138. 52; Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т; шт; 46. 53; Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм; м2; 160,08. 54; Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 40 мм; м2; 160,08. 55; Гідроізоляція стін бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари; м2; 179,4. 56; Гідроізоляція стін горизонтальна обклеювальна в 2 шари; м2; 160,08. 57; Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм; м2; 160,08. Роздiл 4. Улаштування нерухомих опор. 58; Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3; м3; 0,33. 59; Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг; т; 0,05064. 60; Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3; м3; 0,11. 61; Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг; т; 0,01688. Електропостачання. Роздiл 1. Земляні роботи. 62; Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2; м3; 19,6. 63; Улаштування піщаної основи під трубопроводи; м3; 4,9. 64; Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] піском з переміщенням до 5 м; м3; 14,7. 65; Кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 2 кг; км; 0,22. 66; Покривання траншеї сигнальною стрічкою; м; 150. Роздiл 2. Щит та обладнання у щиті. 67; Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг; шт; 2. 68; Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А; шт; 20. 69; Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А; шт; 5. 70; Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А; шт; 1. Роздiл 3. Матеріали та обладнання. 71; Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм; м; 80. Роздiл 4. Захисне заземлення. 72; Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2; м; 12. 73; Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі; м; 18. Газопостачаннязовнішнє. Внутрішньомайданчикові мережі.. 74; Укладання стальних електрозварних труб на опорах iз пневматичним випробуванням дiаметром до 50 мм; м; 0,6. 75; Укладання стальних електрозварних труб на опорах iз пневматичним випробуванням дiаметром 100 мм; м; 4. 76; Установлення стальних зварних фасонних частин дiам. до 250 мм; т; 0,0104. 77; Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм (продувний газопровід); м; 4. 78; Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (скидний газопровід); м; 2. 79; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; м2; 2,836. 80; Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази; м2; 0,996. 81; Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази; м2; 1,84. 82; Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом радіографування, надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр трубопроводу 100 мм; стик; 1. 83; Установлення стальних кульових кранів повнопрохідних фланцевих діаметром до 100 мм; шт; 1. 84; Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм; фланець; 1. 85; Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т ( газорегуляторний пункт шафового типу-маса 0,380т); шт; 1. 86; Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2; м; 2. Газопостачання зовнішнє. Нестандартне приєднання.. 87; Розбирання покриттів та основ із тротуарної плитки; м3; 0,18. 88; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2(), траншей прямокутного перерiзу; м3; 40,64. 89; Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; м3; 1,26. 90; Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група ґрунтiв 2; м3; 4,19. 91; Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2; м3; 37,71. 92; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 37,71. 93; Укладання стальних електрозварних труб у траншеї iз пневматичним випробуванням дiаметром до 50 мм; м; 34. 94; Установлення стальних зварних фасонних частин дiам. до 250 мм; т; 0,0012. 95; Укладання футляра зi стальних труб вiдкритим способом дiаметром 200 мм (довж.7м-1шт.); м; 7. 96; Протягування у футляр сталевих труб діаметром 57 мм; м; 7. 97; Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 200 мм; футляр; 1. 98; Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 50 мм; м; 34. 99; Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 200 мм (футляр); м; 12. 100; Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом радіографування, надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр трубопроводу 100 мм; стик; 6. 101; Улаштування контрольної трубки з ковером із стальних труб (довж.2,5м-1шт.;довж.1,5м-2шт.); шт; 3. 102; Влаштування бетонного вимощення навколо ковера бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть заповнювача 20-40мм; м3; 0,09. 103; Улаштування футляра із поліетиленових труб (довж.4м- 1шт.); км; 0,004. 104; Врізання штуцером у діючі стальні газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу до 70 мм /тиском понад 4,9 кПа (0,05 кгс/см2)/; вріз; 1. 105; Укладання стальних електрозварних труб на опорах iз пневматичним випробуванням дiаметром до 50 мм; м; 0,5. 106; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; м2; 0,13. 107; Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази; м2; 0,13. 108; Установлення стальних кульових кранів повнопрохідних фланцевих діаметром 50 мм; шт; 1. 109; Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм; фланець; 2. 110; Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т ( установка для єдиного комерційного вузла обліку газу -маса 0,260т); шт; 1. 111; Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм; шт; 1. 112; Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1; комплект; 1. 113; Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм ( Модуль зв'язку MC-IMOD- VEGA-1); шт; 1. 114; Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм; м; 15. 115; Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг (Кабель с влаштуванням гальваничної розвязки марка RS-232); м; 15. 116; Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2; м; 5. 117; Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 (електроперемичка); м; 2. 118; Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стiнками без крiплень /; м3; 2,43. 119; Улаштування основи щебеневої; м3; 1,33. 120; Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача бiльше 40мм/; м3; 2,2. 121; Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2; м3; 0,256. 122; Улаштування фундаментів стовпів бетонних[ бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм; м3; 0,328. 123; Встановлення опор під ВОГ; т; 0,071. 124; Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2; м3; 0,324. 125; Улаштування фундаментів стовпів бетонних[ бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм; м3; 0,38. 126; Встановлення опор під ШГРП; т; 0,069. 127; Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах , висотою до 1,7 м; м; 8,17. 128; Улаштування хвiрток; шт; 1. 129; Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером; м3; 0,6. 130; Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м ( плитка існуюча); м2; 3. Газопостачання зовнішнє. Пусконалагоджувальні роботи.. 131; Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю ( Вега); шт; 1. 132; Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.( модем); шт; 1. 133; Система вимірювальна температури; параметр; 1. 134; Система вимірювальна тиску або розрідження; параметр; 1. Блискавкозахист. Роздiл 2. Монтажні роботи. 135; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 4; м3; 2,2. 136; Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 4; м3; 40,92. 137; Монтаж блискавкоприймача, висотою до 5 м; опора; 1. 138; Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2; м; 3. 139; Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 8 до 15 м]; м; 5. 140; Приєднання заземлення до контуру; т; 0,019. 141; Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омічної асиметрії на підсилювальній ділянці кола; ділянка; 1. До уваги учасників: Вважати зазначені у таблиці цієї технічної специфікації посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент». ПІДСУМКОВА ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ* (в файлі «додаток 2.продовження») До уваги учасників: *Інформація про будівельні машини та механізми, механізований інструмент, трудові та мaтepiaльні ресурси (без цін), яку учacник може вpaхoвувaти при розрахунку ціни тендерної пропозиції. Види будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, зазначених у відомості ресурсів, Учасник має право замінити на аналогічні |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 3 851 733,60 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір очікуваної вартості предмету закупівлі визначений відповідно до розміру кошторисних призначень на 2025 рік та розрахований проектно-кошторисної документації на «Нове будівництво "Транспортабельної модульної котельної установки системи "БІО-АЛЬЯНСПЛЮС" ТМКУ- ДГ-1000-006:2024 ТУ У25.2-41093505-004:2024" Ліцею №2 Ладижинської міської ради, яка розташована за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м.Ладижин,вул.Процишина,21 (кадастровий номер: 0510600000:07:004:0155)» |